Walka ze smogiem

- założenia nowego projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego wprowadzającej w Krakowie ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw.

Kazimierz Barczyk

Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski,

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska przyjęta we wrześniu 2015 r. umożliwiła wprowadzanie ograniczeń nie tylko w zakresie paliw dopuszczonych do stosowania, ale również parametrów technicznych i emisyjnych indywidualnych instalacji spalania paliw dopuszczonych do użytkowania.

Przepisy nowego art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz doświadczenia płynące z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie i Naczelnego Sądu Administracyjnego, zostały wykorzystane przy przygotowaniu założeń nowej uchwały wprowadzającej w Krakowie ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Zgodnie z założeniami uchwały od września 2018 r. na obszarze Krakowa do ogrzewania pomieszczeń możliwe będzie wykorzystywanie jedynie paliw gazowych, lekkiego oleju opałowego oraz biomasy. Pozostanie również możliwość wykorzystania ogrzewania sieciowego, elektrycznego i odnawialnych źródeł energii.

W przypadku biomasy, której spalanie może powodować wysoką emisję pyłu i benzo(a)pirenu do powietrza, wprowadzone zostały regulacje w zakresie wymaganych parametrów technicznych i emisyjnych dla instalacji spalania paliw. Spalanie biomasy zostało dopuszczone jedynie w instalacjach, dla których emisja pyłu nie przekracza:

- 40 mg/m³ dla kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa,

- 20 mg/m³ dla kominków i pieców na pelety z zamkniętą komorą spalania,

- 40 mg/m³ dla kominków i pieców z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących biomasę inną pelety,

- 50 mg/m³ dla kominków i pieców z otwartą komorą spalania.

Wymogi te są spójne z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniach Komisji UE, które wdrażają przepisy tzw. dyrektywy w sprawie ekoprojektu i będą obowiązywały na terenie całej Unii Europejskiej dla kotłów na paliwa stałe wprowadzanych do obrotu i do użytkowania od 2020 r. oraz dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominków, piecy) na paliwa stałe wprowadzanych do obrotu i do użytkowania od 2022 r.

Użytkownik instalacji, w której spalana jest biomasa zobowiązany będzie posiadać dowód spełnienia przez tę instalację wymagań w zakresie emisji pyłu w postaci sprawozdania z badań emisji przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium. Takie badania mogą być przeprowadzane na zlecenie producentów instalacji grzewczych lub bezpośrednio przez użytkowników.

Jednocześnie wprowadzony zostanie zakaz stosowania kotłów z ręcznym podawaniem paliwa, kotłów wyposażonych w ruszt awaryjny, a w przypadku instalacji wielopaliwowych konieczne będzie spełnienie wskazanych wymagań w zakresie emisji pyłu dla wszystkich rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania.

Przepisy uchwały obejmują wszystkie osoby i podmioty, które eksploatują instalacje spalania paliw (kotły, piece, kominki) na podstawie określonego tytułu prawnego (prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy).

Regulacje te nie będą dotyczyły instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, albo dokonanie zgłoszenia. Wielkość emisji zanieczyszczeń z tych instalacji regulowana jest na podstawie odrębnych przepisów i decyzji.

Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów uchwały będą prowadzić w ramach swoich kompetencji: straż miejska, policja, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska. Podmioty, które nie będą przestrzegały zapisów uchwały, będą podlegały karze grzywny.

Założenia nowej uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia w Krakowie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, udostępnione zostały na stronie internetowej www.malopolskie.pl z możliwością składania uwag i wniosków do końca października 2015 r. Na tej podstawie przygotowany zostanie projekt uchwały, który będzie mógł być przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego po 12 listopada br. i skierowany do oficjalnych konsultacji społecznych.